5. Szerelősor kiegyensúlyozása

Egy szerelősoron erősítőket szerelnek össze. Az elvégzendő rész-feladatokat (taszkokat) és az elvégzésükhöz szükséges időket az alábbi táblázat mutatja:

A szerelősoron 4 munkaállomás van. A munkaállomások között úgy szeretnénk szétosztani a taszkokat, hogy a terhelés egyenletes legyen. Egy munkaállomás terhelésén a hozzá rendelt taszkok elvégzési idejének összegét értjük. A célt pontosabban megfogalmazva: minimalizálni szeretnénk a legnagyobb terhelésű munkaállomás terhelését.

5.1 feladat

A feladat kerete az ’f_05 egyensúly.xlsx’ munkafüzet első lapján található. Az oszlopok a taszkokhoz, a sorok a munkaállomásokhoz tartoznak. A ’Taszkok elvégzéséhez szükséges idők’ tömböt kitöltöttem a fenti táblázat szerint.

A döntési változók a ’Taszkok munkaállomásokhoz rendelése’ tömb elemei lesznek, méghozzá az (i, j) indexpárhoz tartozó elem 1 legyen, ha a j. taszkot az i. munkaállomáshoz rendeljük (és 0 különben.) Ezenkívül döntési változó lesz még a legnagyobb terhelésű munkaállomás terhelése is.

Először is be kell írni a megfelelő képleteket a sárga mezőkbe. Kérem, hogy az 1.1 minta-megoldást követve írják le a megfelelő képleteket egy Word dokumentumban is. Ezután fel kell paraméterezni az Excel Solvert. Kérem, hogy a Word dokumentumban is írják le a korlátozó feltételeket (az 1.1 minta-megoldást követve).

Segítség: ’Az egyes taszkokat hány munkaállomáshoz rendeltük?’ címkéjű sárga mezők olyan szerepet játszanak, mint a 4. feladatban a ’Az egyes munkadarabokat hány géphez rendeltük?’ mezők. Itt is kérem a képletek és a megfelelő korlátozó feltételek leírását.

Milyen korlátozó feltételeket kell felvenni a ’Legnagyobb terhelés’ változóhoz, hogy valóban a legnagyobb terhelést mutassa?

A megoldásról összefoglaló leírást kérek a Word dokumentumban, és kérem csatolják az ’f_05 egyensúly.xlsx’ munkafüzetet is, az első lapot kitöltve és a Solvert felparaméterezve.

Megoldási módszerként a szimplexet válasszák, különben a megoldás sokáig tarthat. Azért nem jó a legnagyobb terhelést sárga mezőként definiálni a ’max’ Excel függvénnyel, mert akkor nem használható a szimplex. (Ugyanis a ’max’ függvény nem lineáris.)

→	folytatódik	→

5.2 feladat

Észrevettük, hogy a taszkokat nem lehet tetszőleges sorrendben elvégezni. Például az 5.1 feladatnak van olyan optimális megoldása, amelyben az 1. taszkot a 4. munkaállomáshoz kellene rendelni. A fenti táblázat szerint az 1. taszk a doboz előkészítése, ezért minden más taszkot meg kell előzzön. Ha az 1. taszkot a 4. munkaállomáshoz rendeljük, akkor az 1., a 2. és a 3. munkaállomásokhoz semmilyen taszk nem rendelhető (a szerelősor haladási iránya miatt.)

Az alábbi ábra mutatja az egyes taszkok egymás után következésének szabályait:

A kis körökben levő számok a taszkok sorszámai, a nyilak az egymásra következést mutatják. Pld az 1. taszk meg kell előzze a 2. taszkot.

Ezek a megelőzési szabályok tömbben így foglalhatók össze:

A feladat természetesen az, hogy a fenti megelőzési szabályok figyelembe vételével rendeljük hozzá a taszkokat a munkaállomásokhoz. A cél továbbra is a legnagyobb terhelésű munkaállomás terhelésének a minimalizálása.

→	folytatódik	→

A feladat kerete az ’f_05 egyensúly.xlsx’ munkafüzet második lapján található. A munkaállomások sorszámainak fontos szerepe lesz, ezeknek külön szürke tömböt vettem fel.

Segítség: ’Az egyes taszkokat hányas sorszámú munkaállomáshoz rendeltük?’ címkéjű sárga mezőkbe szorzatösszegeket írtam be. Méghozzá munkaállomások sorszámait tartalmazó szürke tömb van szorozva a narancsszínű tömb megfelelő oszlopával. Miért lesz ez jó?

A ’Megelőzések (precedenciák)’ tömb azonos fentivel.

A jobb alsó sarokban levő, ’Hányadik munkállomáshoz rendeltük’ sárga tömb értelemszerűen a kitölthető a ’Megelőzések (precedenciák)’ és ’Az egyes taszkokat hányas sorszámú munkaállomáshoz rendeltük?’ tömbök alapján. A képleteket beírtam. (Az ’index’ Excel függvény egy tömbből kiválasztja a megadott indexű elemet.)

Fel kell paraméterezni az Excel Solvert. Kérem, hogy a Word dokumentumban is írják le az új korlátozó feltételt (az 1.1 minta-megoldást követve).

A megoldásról összefoglaló leírást kérek a Word dokumentumban, és kérem csatolják az ’f_05 egyensúly.xlsx’ munkafüzetet is, a második lapot is kitöltve és a Solvert felparaméterezve.

Megoldási módszerként a szimplexet válasszák, különben a megoldás sokáig tarthat.

5.3 feladat

A szerelősor kiegyensúlyozásának problémájával foglalkozott a ’Mercedes assembly planning’ diasorozat (csak ott a probléma bonyolultabb, mert a termékek nem egyformák.)

Mit jelent a ciklusidő (cycle time)?

Mit jelent az elsodródás (drift)?